Разрешение изображений; 500 ppi. Динамический диапазон; 8 bpp. Отношение сигнал/шум; не менее 40 db. Интерфейс; USB 2.0 (480 Мбит/сек).; ДС-45; ДС-45М; ДС-30Н; ДС-30НМ; ДС-22Н; ДС-21С. Требования к базовому компьютеру; RAM: минимально – 1 Гб, рекомендуется – 2 Гб; RAM: минимально – 512 Мб, рекомендуется – 1 Гб. Формируемые изображения; Контрольные оттиски (4+4+2), прокатанные изображения и оттиски пальцев, полные оттиски ладоней и оттиски "писателя"; Контрольные оттиски (4+4+2), прокатанные изображения и оттиски пальцев; Прокатанные изображения и оттиски пальцев; Оттиски пальцев. Размер чувствительной области, мм; 132 х 130; 86 х 78; 42 х 40; 20 х 20. Размер изображений (Ш х В), мм:. – прокатанный отпечаток/оттиск пальца; 42 х 41; 45 х 40; 42 х 40; 20 х 20. – контрольный оттиск 4-х пальцев; 132 х 130; 86 х 78; –; –. – оттиск ладони; 132 х 130; 86 х 78; –; –. Время сканирования одного отпечатка; < 5 сек (для оттисков – 3 сек); < 4 сек (для оттисков – 2,5 сек); < 4 сек (для оттисков – 2,5 сек); < 2 сек. Сертификация; Соответствуют требованиям спецификации ФБР “IAFIS IQS Appendix F". Сертифицированы в 2010 г.; Соответствуют требованиям спецификации ФБР “IAFIS IQS Appendix F". Сертифицированы в 2011 г.; ДС-22Н соответствует требованиям спецификации ФБР “IAFIS IQS EBTS Appendix. F Mobile ID FAP 45", сертифицирован в 2015 г. ДС-21С соответствует требованиям спецификации ФБР “NGIS IQS EBTS Appendix F. Mobile ID FAP 10", сертифицирован в 2016 г.. Электропитание; 12 В (адаптер ~220 B, 50 Гц); 5 В (USB); 12 В (адаптер ~220 B, 50 Гц); 5 В (USB). Потребляемая мощность, не более; 8 Вт; 12 Вт; 2,5 Вт; 5 Вт; 2,5 Вт; 1 Вт. Размеры (Ш х Г х В), мм; 243 х 423 х 127; 243 х 425 х 135; 142 х 160 х 160; 137 х 307 х 107; 87 х 192 х 60; 53 х 110 х 31. Вес, не более; 10,5 кг; 11 кг; 2,5 кг; 4 кг; 0,95 кг; 0,17 кг. Особенности; Материал корпуса: металл, ударопрочный пластик; автономная панель управления; Материал корпуса: металл, ударопрочный пластик; автономная панель управления; цветной LCD-дисплей (480 х 272 pixels); Ударопрочный пластиковый корпус; автономная панель управления.; Металлический корпус; автономная панель управления; цветной LCD-дисплей (480 х 272 pixels); Пластиковый корпус; Пластиковый корпус; минимальные весогабаритные характеристики. Оптимальное применение; Система Папилон «ЖИВОЙ СКАНЕР» (создание электронных дактилоскопических карт с отпечатками ладоней), регистрация личности (СКУД, биометрические документы).; Система Папилон «ЖИВОЙ СКАНЕР» (создание электронных дактилоскопических карт), регистрация личности (СКУД, биометрические документы).; Экспресс-идентификация личности по БД АДИС (оперативные проверки). Регистрация (ДС-22Н), верификация и идентификация личности (СКУД, биометрические документы).. Организация отдельного места дактилоскопирования в комплексах со сканерами ДС-45М и ДС-30НМ. Сканеры ПАПИЛОН ДС-45М и ПАПИЛОН ДС-30НМ имеют встроенный в корпус цветной LCD-дисплей, на который выводятся изображения дактилоскопических отпечатков в процессе сканирования, а также информация об очередности прокатки, качестве отпечатка и сообщения об ошибках. Данное конструктивное решение обеспечивает: - удобство контроля процесса сканирования (оператор не переключает внимание на монитор базового компьютера, полностью концентрируя внимание на сканере) - возможность установки дактилоскопического сканера на расстоянии от компьютера с монитором (при регистрации дактилоскопируемый не подходит к рабочему столу оператора и не видит содержимого экрана). Для контроля ввода текстовых данных и фотографирования оператор использует базовый монитор, для контроля дактилоскопирования – дисплей сканера..